OPIS TECHNICZNY

do koncepcji dróg na terenie inwestycyjnym po stronie południowej ul. Poznańskiej i ul. Andersa

w Toruniu

- Podstawa opracowania

Koncepcję opracowano na podstawie:

  - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

  - Planu sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:1000;

  - Warunków technicznych Miejskiego Zarządu dróg w Toruniu;

  - Propozycji Inwestora;

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 1409);

  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.);

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124);

  - Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.);

- Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie koncepcji dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych oraz powiązanie z istniejącą siecią ulic: ul. Poznańską stanowiącą ciąg drogi krajowej nr 15 oraz ul. Gen. Wł. Andersa.

- Opis stanu istniejącego

Na obszarze objętym opracowaniem występujące zagospodarowanie terenu w rejonie ulic głównych: Poznańskiej i Andersa znajduje się infrastruktura techniczna, tj. sieć kanalizacyjna, wodociągowa, energetyczna, telekomunikacyjna itp. Na terenie występują drogi o nawierzchni betonowej stanowiące dojazd do byłych terenów poligonowych.

- Sytuacja projektowa

- Rozwiązania sytuacyjne

Podstawą przyjętych rozwiązań było zapewnienie jak najlepszej obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych poprzez istniejące jak i projektowane drogi dojazdowe stanowiące wewnętrzne ciągi komunikacyjne. Jezdnie zaprojektowano o szerokości 7,00 m, chodniki o szerokości 2,00m, drogi rowerowe o szerokości 2,00 m, ciągi pieszo – rowerowe o szerokości 2,50 – 3,00 m.

Wzdłuż ciągów pieszo – rowerowych i dróg rowerowych zaprojektowano od krawędzi jezdni opaski o szerokości 0,50 m.

Sposób rozwiązania pokazano na planie sytuacyjno – wyskościowym.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowę drogi łączącej ul. Poznańską z ul. Gen. Wł. Andersa stanowiącej podstawowy ciąg obsługujący tereny inwestycyjne w etapie o przekroju 1/2  z pozostawioną rezerwą terenu umożliwiającą rozbudowę do przekroju 2/2 z obustronnymi ciągami pieszo - rowerowymi.  Budowę drogi dojazdowej po stronie południowej spinającej główną drogę dojazdową na skrzyżowaniach oznaczonych „II i IV” z obustronnymi ciągami pieszo - rowerowymi. Od głównej drogi dojazdowej na skrzyżowaniu oznaczonym „III” poprowadzono drogę dojazdową do punktu „A” zakończoną placem manewrowym, z obustronnymi chodnikami. Od drogi „III – A” poprowadzono drogi dojazdowe obsługującej tereny na kierunku wschodnim i zachodnim.

Projektuje się skrzyżowanie z ul. Poznańską z segregacją ruchu na poszczególne kierunki. Skrzyżowanie z ul. Andersa, jako skanalizowane.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

Cały obszar został podzielony na 34 działki inwestycyjne o łącznej powierzchni ca 168 388,80 m2, które zostały pokazane na planie sytuacyjnym.

Powierzchnie poszczególnych działek inwestycyjnych kształtują się następująco:

| 1. | 5 956,66 | m2 |  | 18. | 4 874,53 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 4 505,82 | m2 |  | 19. | 4 549,75 | m2 |
| 3. | 6 701,49 | m2 |  | 20. | 3 736,39 | m2 |
| 4. | 3 522,60 | m2 |  | 21. | 4 428,21 | m2 |
| 5. | 2 467,50 | m2 |  | 22. | 3 982,81 | m2 |
| 6. | 3 210,98 | m2 |  | 23. | 5 563,14 | m2 |
| 7. | 4 661,48 | m2 |  | 24. | 4 943,89 | m2 |
| 8. | 4 128,24 | m2 |  | 25. | 4 305,64 | m2 |
| 9. | 3 635,79 | m2 |  | 26. | 5 392,59 | m2 |
| 10. | 3 074,65 | m2 |  | 27. | 4 676,12 | m2 |
| 11. | 5 408,50 | m2 |  | 28. | 4 369,61 | m2 |
| 12. | 5 116,31 | m2 |  | 29. | 5 699,06 | m2 |
| 13. | 4 389,67 | m2 |  | 30. | 8 488,97 | m2 |
| 14. | 4 164,78 | m2 |  | 31. | 7 481,48 | m2 |
| 15. | 3 725,73 | m2 |  | 32. | 4 514,80 | m2 |
| 16. | 4 414,40 | m2 |  | 33. | 4 199,09 | m2 |
| 17. | 4 719,67 | m2 |  | 34. | 13 378,44 | m2 |

- Projektowane zagospodarowanie powierzchni pasów drogowych

Zagospodarowanie pasa drogowego poszczególnych odcinków dróg przedstawia się następująco:

| Lp. | Odcinki dróg | Powierzchnia pasa drogowego m2 | Powierzchnia jezdni m2 |  | Powierzchnia chodników m2 | Powierzchnia dróg rowerowych m2 | Powierzchnia ciągów pieszo – rowerowych m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I - V | 23 735,31 | 6 082,23 |  | 192,85 | 154,28 | 5 421,21 |
| 2. | V - Andersa | 9 067,12 | 2 176,79 |  | 934,92 | 747,94 | 0,00 |
| 3. | A - III | 5 091,43 | 2 258,21 |  | 1 099,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | zach. od A –III (Dw – 1a) | 3 995,36 | 2 402,76 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | wsch. od A –III (Dw – 1b) | 4 714,83 | 2 203,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | II – IV (Dw – 2) | 11 062,58 | 4 393,95 |  | 0,00 | 0,00 | 3 331,67 |
| Razem: |  | 57 666,63 |  | 19 516,94 | 2 227,03 | 902,22 | 8 752,88 |

- Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto na podstawie „Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych”.

  - Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektowano następującą:

- warstwa  ścieralna z betonu asfaltowego SMA grubości 5 cm;

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 8 cm;

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 14 cm;

- podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm;

- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego o k ≥ 8 m / dobę grubości 15 cm.

##### Krawężniki

Krawężniki zaprojektowano betonowe typu ulicznego ustawione na ławie betonowej z oporem o wymiarach: 20x30x100 cm wzdłuż jezdni ulic.

- Konstrukcja nawierzchni chodników i opasek

Konstrukcję nawierzchni chodników zaprojektowano następującą:

- płyty betonowe 50x50 cm grubości 7 cm;

- podsypka cementowo – piaskowa grubości 5 cm;

- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego o k ≥ 8 m / dobę grubości 15 cm.

- Konstrukcja nawierzchni dróg rowerowych i pieszo - rowerowych

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano następującą:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm;

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm;

- podbudowa z kruszywa łamanego grubości 15 cm;

- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego o k ≥ 8 m / dobę grubości 15 cm.

##### Obrzeża

Obrzeża zaprojektowano betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.

- Odwodnienie

Odwodnienie zaprojektowano poprzez spadki poprzeczne i podłużne z odprowadzeniem wód opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrębne opracowanie i jest integralną częścią niniejszej koncepcji.

- Kolizje z istniejącą siecią infrastruktury komunalnej

Występujące kolizje z istniejącą siecią infrastruktury komunalnej należy rozwiązać na warunkach określonych przez dysponentów tej sieci.

Opracował:

Wojciech Czyżniewski